Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej w Budziszewicach, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 376 (obręb Budziszewice), na odcinku o długości 340,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy z ewidencji gruntów miejscowości Budziszewice w skali 1:5000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi gminnej we wsi Budziszewice, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem 376 w obrębie Budziszewice (patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Przygotowanie istniejącego podłoża bitumicznego do wykonania wyrównania i nowej warstwy bitumicznej – 1870 m2;

- Wyrównanie miejscowe istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym (remont – likwidacja ubytków) – 46,75 Mg;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm – 1870 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej o długości 340 m, przebiegającej na działce oznaczonej nr 376 w miejscowości Budziszewice, zaznaczony na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez obszar wiejskiej zabudowy jednorodzinnej. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju odpowiadającym początkowi działki obejmującej pas drogowy. Natomiast zakończenie odcinka przyjęto w km 0+340.00 – w przekroju na wlocie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715.

Zakres przebudowy obejmie wyłącznie teren działki oznaczonej numerem 376, stanowiącej pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej. Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują żadne skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer 116053E. Parametry  przedmiotowej drogi odpowiadają  klasie technicznej D. Droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest stała i wynosi około 8,50 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni. Wszystkie planowane roboty związane z przebudową odbywać się będą w obrębie korony drogi, w pasie drogowym drogi gminnej.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi – ulicy Kolejowej o długości 340 m, przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią rozproszone zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Budziszewice.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrębie przedmiotowej drogi – ulicy Kolejowej w Budziszewicach nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują piaski drobne i średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. Na całym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy występuje zdeformowana i zniszczona nawierzchnia bitumiczna o grubości średniej 4 - 5 cm i szerokości około 5.50 m, wymagająca wstępnego uzupełnienia ubytków i miejscowego wyrównania profilu betonem asfaltowym. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na niemal 50% powierzchni charakteryzuje się występowaniem licznych płytkich (do 4 cm) ubytków starej warstwy ścieralnej o powierzchni do kilku metrów kwadratowych, wymagających wstępnego uzupełnienia (remontu). Ponadto na istniejącej jezdni występują  lokalnie koleiny o głębokości do 3 cm, pojedyncze ubytki przykrawędziowe i lokalne zaniżenia. Spadki poprzeczne są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Przed przystąpieniem do realizacji docelowej nawierzchni, w celu odtworzenia właściwego profilu poprzecznego o spadku daszkowym, konieczne będzie wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym. Droga posiada pobocza gruntowe o nawierzchni trawiastej. Istniejące zjazdy na poszczególne zabudowane posesje posiadają nawierzchnię z kostki betonowej w dobrym stanie lub nawierzchnię gruntową.

Odwodnienie. Droga gminna – ulica Kolejowa w miejscowości Budziszewice na odcinku przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na działce o numerze 376 nie posiada rowów odwadniających. Odwodnienie korony drogi odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez spływ wody na trawiaste pobocza w pasie drogowym, sąsiadujące z jezdnią. Odwodnienie korony drogi jest ułatwione w związku niewielkim wyniesieniem jezdni w stosunku do sąsiadującego terenu.

Z powodu niewielkiej szerokości pasa drogowego (około 8,50 m) i występujących ogrodzeń posesji, uniemożliwiających ewentualne roboty ziemne, na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania rowów odwadniających. Po dokonaniu szczegółowych oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma również potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi na obszarze zabudowy miejscowości Budziszewice przebiegają takie urządzenia obce, jak: linia energetyczna n.n., wodociąg gminny oraz doziemne kable teletechniczne. Urządzenia te nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza jezdnią drogi i zakresem planowanych prac nawierzchniowych.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi – ulicy Kolejowej, objętej opracowaniem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami, związanymi z przebudową.

Ocena ogólna. Droga gminna w miejscowości Budziszewice na odcinku od km 0+000.00 do km 0+340.00 posiada wyeksploatowaną, spękaną i zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami. Istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów, z uwagi na niebezpieczne ubytki, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy ulica Kolejowa na odcinku o długości 340.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni						5.50 m

- Szerokość poboczy 					1.00 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej 				2 % (dwustronna)

- Przechyłka jezdni na łukach				2 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych			nie określa się

- Promień wyokrąglający na skrzyżowaniach		nie występuje

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

- km 0+000,00 - km 0+340,00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1;

- Projektowane wyrównanie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 w ilości średnio 25,0 kg/m2 (jako remont podłoża wykonany w obrębie ubytków i deformacji jezdni);

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna grubości 4 - 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek ulicy Kolejowej w Budziszewicach składa się z czterech krótkich odcinków prostych, jednego łuku kołowego oraz trzech załomów o niewielkim kącie zwrotu. Projektowany profil poprzeczny drogi pozostanie jako daszkowy, a wartość projektowanej przechyłki wyniesie 2.0 %. Szerokość jezdni po przebudowie będzie bez zmian i wyniesie 5.50 m. Szerokość poboczy także pozostanie bez zmian i wynosić będzie 1.00 m.

Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem poza koronę drogi. Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni oraz wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Podsumowanie.  Przebudowa drogi gminnej (ulicy Kolejowej) w miejscowości Budziszewice będzie polegać na:

- oczyszczeniu i skropieniu bitumem istniejącego podłoża bitumicznego;

- wykonaniu wyrównania (remontu) istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 25 kg/m2;

- ułożeniu warstwy ścieralnej AC11S o grubości 5 cm na całej szerokości jezdni.

Przekrój normalny wraz ze szczegółem konstrukcyjnym jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona średnio o około 5 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej – ulicy Kolejowej w Budziszewicach przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na pobocza gruntowe w istniejącym pasie drogowym. W związku z przebudową drogi gminnej w Budziszewicach nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku właściwi zarządcy dróg dokonają wymiany istniejącego oznakowania pionowego: znaku ostrzegawczego A-7 na wlocie drogi gminnej na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 715 oraz znaków informacyjnych D-1 w ciągu tej drogi.

Znaki i tablice wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b