Załącznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi w miejscowości Helenów”

o długości 780,00 m (dz. nr ew. 12, 68)

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- przygotowanie podłoża pod konstrukcję jezdni (wykonanie profilowania i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego, wykonanie wyrównania kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie - średnio 10 cm);

- nawierzchnia (wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm);

- remont przepustu (wymiana rur w części przelotowej przepustu w km 0+003 oraz pogłębienie i odmulenie wlotu i wylotu);

- roboty uzupełniające (wzmocnienie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym/destruktem o grubości warstwy 10 cm, wymiana znaków drogowych).

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: Droga dojazdowa – wewnętrzna w miejscowości Helenów (w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice) - działka nr 12 obr. Helenów oraz działka nr 68 (wlot na drogę powiatową) obr. Teodorów,

gm. Budziszewice (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 0+780,00.

c) W obrębie przedmiotowej drogi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: budynki mieszkalne ze zjazdami, budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, grunty rolne, sieci: wodociągowa, energetyczna oraz teletechniczna wraz z przyłączami i osprzętem.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: droga dojazdowa (działki nr 12, 68) w miejscowości Helenów.

Droga w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkładarki mas bitumicznych kruszywa, równiarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki, piły do betonu i asfaltu, ładowarki, samochody ciężarowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, pył, opary z masy bitumicznej i emulsji asfaltowej (benzo[α]piren);

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, pozostałościami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

- zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania robót nawierzchniowych przewiduje się zamknięcie dla ruchu odcinka objętego zadaniem i wprowadzenie objazdu sąsiednimi drogami dojazdowymi.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy.

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 	Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u

kierownika budowy

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.