Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi dojazdowej (wewnętrznej) w miejscowości Helenów o długości 780,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z późn. zmianami) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy z ewidencji gruntów miejscowości Helenów w skali 1:5000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Helenów, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem 12 (dodatkowo wlot na drogę powiatową – w obrębie działki nr 68, patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Remont przepustu pod zjazdem na drogę powiatową (rury HDPE Ø40 cm) – 12,0 m;

- Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 3452,0 m2;

- Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 średnio na grubość 10 cm  – 3452,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 3218,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 3140,0 m2;

- Wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym/destruktem na grubość 10 cm  – 1570,0 m2;

- Wymiana znaków drogowych pionowych – 2 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek gminnej drogi dojazdowej o długości 780.00 m, przebiegającej na działce oznaczonej nr 12 w Helenowie, zaznaczony na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze bardzo rozproszonej zabudowy wiejskiej. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju odpowiadającym krawędzi wlotu na drogę powiatową nr 2920E. Natomiast zakończenie odcinka przyjęto w km 0+780.00 – za ostatnimi zabudowaniami miejscowości Helenów, na wysokości działki oznaczonej numerem 10/2.

Zakres przebudowy obejmie wyłącznie teren działek oznaczonych numerami: 12 obrębu Helenów (właściwa droga) oraz 68 obrębu Teodorów (pas drogowy drogi powiatowej, w obrębie włączenia). Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi dojazdowej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga  nie jest zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych. W związku z tym stanowi ogólnodostępną drogę dojazdową (wewnętrzną). Droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest stała i na całym odcinku od km 0+000.00 do km 0+780.00 wynosi 8.0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni i poboczy. Wszystkie planowane roboty, związane z przebudową odbywać się będą w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi dojazdowej.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi dojazdowej o długości 780 m, przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne oraz nieliczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Helenów.

Określenie warunków gruntowych. W obrębie przedmiotowej drogi dojazdowej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu (poniżej istniejących warstw nawierzchni) występują grunty niespoiste. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie poniżej 2,0 m p.p.t. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. Na całym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy występuje zniszczona nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości średniej około 10 cm i szerokości około 4.00 m. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego charakteryzuje się występowaniem głębokich ubytków i licznych deformacji. W obrębie istniejącej jezdni występują podłużne koleiny o głębokości do 5 cm, liczne ubytki przykrawędziowe i lokalne zaniżenia jezdni. Spadki poprzeczne są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Z uwagi na powyższe wady i uszkodzenia, w celu odtworzenia właściwego profilu poprzecznego, przed realizacją docelowej nawierzchni bitumicznej konieczne będzie wykonanie wyrównania kruszywem łamanym (klińcem) frakcji 0/31,5.

Zjazdy. Istniejące zjazdy na poszczególne działki i drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową lub gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Helenów na odcinku od km 0+000 do km 0+780 przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na działce o numerze 12 (wlot w obrębie działki nr 68) nie posiada rowów odwadniających. Odwodnienie korony drogi, dzięki korzystnej konfiguracji terenu i lekkiemu wyniesieniu jezdni, odbywa się w sposób grawitacyjny. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są na istniejące pobocza gruntowe oraz trawiasty pas gruntu przy krawędzi pasa drogowego. Z uwagi na wąski pas drogowy o szerokości 8.0 m oraz występującą zabudowę miejscowości Helenów, na obecnym etapie przebudowy nie ma możliwości wykonania rowów. Po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (w km 0+003) konieczne będzie przeprowadzenie remontu przepustu istniejącego w ciągu rowu tej drogi, który będzie polegał na wymianie części przelotowej, ścianek czołowych, a także oczyszczeniu i udrożnieniu wlotu i wylotu.

Urządzenia obce. W sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi na obszarze zabudowy miejscowości Helenów przebiegają następujące urządzenia obce: linia energetyczna n.n. oraz wodociąg gminny. Urządzenia te nie będą kolidowały z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza granicą pasa drogowego i zakresem planowanych robót związanych z przebudową. Konieczne będzie jedynie wykonanie regulacji wysokościowej istniejących w pasie drogowym zasuw wodociągowych do poziomu projektowanej jezdni.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi dojazdowej objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami, związanymi z przebudową.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa w miejscowości Helenów na odcinku od km 0+000 do km 0+780 posiada wyeksploatowaną i zdeformowaną nietrwałą nawierzchnię z kruszywa łamanego, która nie jest dostosowana konstrukcyjnie do występującego obciążenia ruchem ciężkich maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych obsługujących okoliczne gospodarstwa rolne. Z uwagi na stale rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga dojazdowa w m. Helenów uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Obciążenie ruchem						KR1

- Szerokość jezdni						4.00 m

- Szerokość poboczy 						1.00 m

- Prędkość projektowa						30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej 					2 % (daszkowa)

- Przechyłka poboczy						6 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych			nie określa się

- Promień wyokrąglający na wlocie				R = 5.0 m

- Odwodnienie							powierzchn.

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

od km 0+000.00 do km 0+780.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie średnio na grubość 10 cm;

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego.

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi dojazdowej w miejscowości Helenów składa się z kilku odcinków prostych oraz załomów o minimalnym kącie zwrotu o wartości poniżej 0,8g. Projektowany profil poprzeczny drogi przewidziano jako daszkowy z przechyłką o wartości 2.0 %. Szerokość jezdni na całym odcinku wyniesie 4.0 m. Szerokość poboczy wzmocnionych destruktem bitumicznym lub kruszywem łamanym 0/31.5 (gr. 10 cm) wyniesie 1.00 m przy przechyłce o wartości 6.0 %. Do wykonania poboczy nie dopuszcza się destruktu zbrylonego oraz mieszanek destruktu z gruntem. Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Helenów (działki nr 12, 68) polegać będzie na:

- wykonaniu robót związanych z remontem istniejącego w km 0+003 przepustu z rur o średnicy 40 cm (wymiana części przelotowej na rury HDPE, wymiana ścianek czołowych, odtworzenie wlotu i wylotu na odcinkach po 10 m z dostosowaniem do rzędnych rowu, umocnienie wlotu i wylotu);

- wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża z kruszywa łamanego;

- wykonaniu wyrównania podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 na średnią grubość 10 cm w celu uzyskania docelowego profilu poprzecznego oraz właściwej grubości podbudowy;

- wykonaniu dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: wiążącej AC11W 50/70 o grubości 3 cm oraz ścieralnej AC8S 50/70 także o grubości 3 cm;

- uzupełnieniu poboczy o szerokości 1.00 m drobnym i czystym destruktem bitumicznym lub drobnym kruszywem łamanym (kliniec) stabilizowanym mechanicznie na grubości 10 cm;

- regulacji istniejących w drodze zasuw wodociągowych do poziomu nowej nawierzchni;

- wymianie 2 szt. znaków drogowych „średnich” II generacji (znak A-7 w km 0+015 strona lewa oraz znak D-4a w km 0+010 strona prawa).

Przekrój normalny wraz ze szczegółem konstrukcyjnym jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa w miejscowości Helenów zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, bardzo płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona średnio o około 10 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi dojazdowej przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni;

- Odtworzenie (remont) przepustu w km 0+003 w ciągu drogi powiatowej.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Helenów nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku zarządca drogi dokona wymiany istniejącego oznakowania pionowego: znaku A-7 na wlocie na drogę powiatową nr 2920E w km 0+015 po stronie lewej oraz znaku D-4a na początku odcinka (km 0+010, strona prawa), informującego o nieprzelotowym charakterze drogi.

Znaki pionowe wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 80 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b