Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie” na odcinku o długości 1350,00 m. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy w Budziszewicach;

- Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:5000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, badań makroskopowych podłoża gruntowego i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie”, jako przewidziane do realizacji wyłącznie w ramach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej i polegające na przebudowie istniejących oraz budowie nowych elementów konstrukcyjnych drogi, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Położenie przedmiotowego odcinka drogi gminnej w sieci dróg przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast szczegółową lokalizację działki, stanowiącej pas drogowy dla zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drodze gminnej w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie, zlokalizowanego w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 152 obr. Węgrzynowice - Modrzewie, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – 50,0 m2;

- Rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa łamanego/brukowca – 50,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej – 15,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów betonowych – 20,0 m2;

- Rozbiórka krawężników betonowych – 10,0 m;

- Rozbiórka obrzeży betonowych – 10,0 m;

- Rozbiórka zjazdów z kamienia polnego – 15,0 m2;

- Usunięcie kolidujących drzew – 8 szt.;

- Regulacja wysokościowa i wymiana skrzynek przyłączy wodociągowych – 15 szt.;

- Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej – 3 szt.;

- Wykonanie robót ziemnych (korytowanie poszerzeń jezdni) – 779,6 m3;

- Wykonanie robót ziemnych (korytowanie zjazdów) – 20,0 m3;

- Ustawienie krawężników najazdowych 15x22 na zjazdach – 20,0 m;

- Wzmocnienie podłoża przez stabilizację gruntu cementem gr. 15 cm – 1949,0 m2;

- Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego (15 cm + 5 cm) – 1949,0 m2;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asf. – 563,6 Mg (5636,0 m2);

- Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1542,5 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 6870,0 m2;

- Odtworzenie nawierzchni zjazdów ze staroużytecznej kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 15,0 m2;

- Odtworzenie nawierzchni zjazdów bitumicznych gr. 5 cm – 30,0 m2;

- Odtworzenie zjazdów z kamienia polnego – 15,0 m2;

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 o gr. 10 cm – 2025,0 m2;

- Oczyszczenie rowów z namułu i chwastów – 600,0 m;

- Wymiana znaków pionowych – 5 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej nr 116061E Węgrzynowice – Modrzewie – granica gminy - (Żelechlin), na odcinku od wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920E Budziszewice – Jeżów do granicy gmin Budziszewice i Żelechlinek.

Długość drogi gminnej przewidzianej do przebudowy wynosi 1350,00 m. Położenie w/w drogi gminnej w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Szczegółowa lokalizacja: Początek przebudowy (km 0+000.00) przyjęto przy granicy działek: nr 76 (droga powiatowa nr 2920E) i 152 obrębu Węgrzynowice Modrzewie; natomiast zakończenie (km 1+350.00) – na granicy działek nr 152 obrębu Węgrzynowice Modrzewie i nr 55 obrębu Modrzewek. Na przedmiotowym odcinku występują skrzyżowania: w km 0+372.00 (strona prawa) z drogą gruntową do m. Węgrzynowice oraz w km 0+630.00 (strona lewa) z drogą dojazdową do miejscowości Kolonia Węgrzynowice o nawierzchni bitumicznej.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer ewidencyjny 116061E. Zarządcą drogi gminnej jest wójt Gminy Budziszewice.

Dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przyjęto, że droga gminna nr 116061E posiada parametry klasy D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Szerokość działki drogowej na całym odcinku objętym projektem przebudowy wynosi od 8.00 – 9.00 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zatem wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych w obrębie jezdni, poboczy i zjazdów.

Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym, tj. w obrębie działki, oznaczonej numerem ew. 152.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga gminna nr 116061E na odcinku objętym przebudową zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowi zabudowa wiejska - budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze i pomocnicze oraz grunty rolne i łąki.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi gminnej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na planowaną przebudowę poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Analiza makroskopowa podłoża gruntowego wykazuje występowanie obok siebie zróżnicowanych rodzajów gruntów: obok piasków średnich i drobnych występują odcinki charakteryzujące się występowaniem podłoża wysadzinowego (grunty spoiste: glina i glina piaszczysta). Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia konstrukcji nawierzchni w obrębie poszerzeń jezdni, jako podłoże dominujące na projektowanym odcinku przyjęto kategorię G3. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga gminna nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o grubości średnio 4 cm na podłożu z kruszywa łamanego i częściowo bruku polnego o zmiennej grubości. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi średnio 4.10 m.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na niektórych fragmentach znajduje się w złym stanie technicznym, przy czym najwięcej wykruszeń, ubytków warstwy ścieralnej  i wybojów występuje na końcowym jej odcinku, w pobliżu granicy gminy. Natomiast spękania siatkowe i koleiny o głębokości do 5 cm na około 30 % powierzchni występują na całym odcinku przewidzianym do przebudowy.  Ogólnie należy przyjąć, że nawierzchnia drogi znajduje się w stanie dostatecznym. Spadki poprzeczne nawierzchni są zróżnicowane: jednostronne lub daszkowe o zmiennych wartościach; ich zmienność i przypadkowość uniemożliwia odtworzenie prawidłowego profilu bez wykonania uprzedniego wyrównania mieszankami mineralno – asfaltowymi o średniej ilości rzędu 100 kg/m2. Z uwagi na zły stan nawierzchni w obrębie wlotu na drogę powiatową konieczne będzie także wykonanie robót nawierzchniowych w pasie drogowym drogi powiatowej. Niniejszy projekt nie obejmuje zakresu robót w obrębie tej drogi.

Chodniki i zjazdy. Droga w stanie istniejącym nie posiada chodników. Nieliczne zjazdy do posesji wykonane są jako bitumiczne, z ozdobnej lub zwykłej kostki betonowej, betonu cementowego lub kamienia polnego. Większość zjazdów posiada jednak nawierzchnię gruntową. Zjazdy wykonane z kostki, betonu lub asfaltowe będą podlegały częściowemu przełożeniu lub uzupełnieniu w wyniku projektowanego podwyższenia poziomu jezdni. Planowana korekta nawierzchni utwardzonych zjazdów obejmować będzie wyłącznie teren pasa drogowego drogi gminnej. Projekt nie obejmuje części powierzchni zjazdów, zlokalizowanych poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych.

Odwodnienie. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie jest zapewnione przez istniejące płytkie rowy odparowujące, przebiegające wzdłuż większej części odcinka. Rowy wymagają konserwacji: lokalnego oczyszczenia z chwastów i namułu. Przedmiotowa droga gminna na odcinku przewidzianym do przebudowy nie posiada żadnych przepustów pod koroną.

Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wysokościowe wykazały, że istniejący system odwodnienia powierzchniowego, obejmujący rowy odparowujące jest wystarczający i spełnia prawidłowo swoje zadanie.

Przepust pod wlotem na drogę powiatową zlokalizowany w ciągu jej rowu wymaga remontu, w ramach którego powinna zostać wymieniona część przelotowa i ścianki czołowe. Niniejszy projekt nie obejmuje robót w pasie drogowym drogi powiatowej.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze planowanej przebudowy przebiegają następujące urządzenia obce: energetyczna linia napowietrzna n.n. (przyłącza do posesji), elementy oświetlenia ulicznego oraz wodociąg gminny z przyłączami do budynków. Podziemne elementy wyżej wymienionych urządzeń nie będą kolidować z planowanym zadaniem, gdyż zlokalizowane są poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne będzie wykonanie regulacji wysokościowej i remontu (wymiany) skrzynek zaworów wodociągowych przy poszczególnych przyłączach do posesji.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi gminnej przeznaczonym do przebudowy przewiduje się usunięcie 8 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, które występują przy projektowanym lewym poboczu drogi i są pochylone w stronę jezdni. Drzewa te znajdują się w projektowanej skrajni drogi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie na odcinku o długości 1350,00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna 					D

- Kategoria 						gminna (116061E)

- Obciążenie ruchem					KR1/100 kN/oś

- Szerokość jezdni					5.00 m

- Szerokość chodników					nie przewiduje się

- Szerokość poboczy z destruktu			0.75 m

- Prędkość projektowa					40 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych			2.0 % daszkowa

- Przechyłka jezdni na łukach				nie ma

- Przechyłka poboczy 					6.0 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla przebudowywanego odcinka drogi przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

- NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenia obustronne)

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

grubości 4 cm;

- Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1

grubości 4 cm;

- Warstwa przeciwspękaniowa – siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100 kN/m (w obu kierunkach), pasy o szerokości 50 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31,5 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 15 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G3.

- JEZDNIA ISTNIEJĄCA

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1 w ilości średnio 100 kg/m2;

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o zmiennej grubości na podłożu z kruszywa łamanego lub kamienia polnego o zmiennej grubości;

- Istniejące podłoże gruntowe.

- POBOCZA I ZJAZDY (nieutwardzone)

- Projektowana warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm

- Istniejące podłoże gruntowe.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni drogi przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do przebudowy droga gminna nr 116061E w planie składa się z kilku odcinków prostych oraz szeregu załomów o kątach zwrotu nie przekraczających 1.50g.

Projektowany w ramach przebudowy przebieg jezdni drogi w całości pokrywa się z przebiegiem istniejącym. Jezdnia otrzyma docelową szerokość 5.00 m, przy czym poszerzenia przewidziano po 0.50 m przy obydwu krawędziach istniejącej jezdni.

Projektowany profil poprzeczny jezdni przewidziano jako daszkowy o spadkach wynoszących 2.0 %. Projektowane pobocza o szerokości 0.75 m otrzymają przechyłkę o wartości 6.0 %. Promienie łuków wyokrąglających w obrębie wlotów zjazdów - skrzyżowań w km 0+372.00 (droga dojazdowa do m. Węgrzynowice) oraz w km 0+630.00 (droga dojazdowa do Kolonii Węgrzynowice) przyjęto o wartości R=5.00 m. Przekrój normalny dla drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie zlokalizowana jest w terenie płaskim. W planie i profilu droga posiada ustalony przebieg, wymuszony przez zagospodarowanie działek sąsiadujących z pasem drogowym. Poziom projektowanej niwelety jest przewidywany o około 7 - 8 cm powyżej niwelety istniejącej, co będzie wynikało m. in. z planowanego wyrównania nawierzchni oraz planowanej nowej warstwy ścieralnej. W planowanym profilu podłużnym nie przewiduje się wprowadzania nowych łuków pionowych.

Odtworzenie zjazdów do posesji

a) Zjazdy z kostki betonowej. Obramowanie przewidzianych do korekty zjazdów (od strony jezdni i na krawędziach bocznych), przewidziano do wykonania z krawężników najazdowych 15x22x100, ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych zjazdów na styku z jezdnią przewidziano o wartości 3 cm. Szerokość zjazdów do poszczególnych posesji należy dostosować do istniejących szerokości zjazdów oraz szerokości bram do posesji, łącznie z furtkami zamontowanymi przy bramach. Spadki podłużne zjazdów należy dostosować do istniejącego poziomu wjazdów (bram) do poszczególnych posesji. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie odtworzenia zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego.  Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki staroużytecznej, pochodzącej z lokalnej rozbiórki, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o grubości 15 cm.

b) Zjazdy z betonu cementowego. Z uwagi na brak możliwości odtworzenia starych nawierzchni zjazdów betonowych w tej samej technologii, w obrębie pasa drogowego drogi gminnej przewiduje się ich wykonanie jako zjazdy o nawierzchni bitumicznej na istniejącym podłożu betonowym. Warstwę nawierzchni zjazdu należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S przeznaczonego na warstwę ścieralną jezdni, przy czym jej grubość nie powinna być mniejsza niż 5 cm. W przypadku zjazdów znacznie zaniżonych w stosunku do nowego poziomu jezdni należy uprzednio zastosować odpowiednie wyrównanie z betonu asfaltowego AC11W.

c) Zjazdy z kamienia polnego. Odtworzenie zjazdów z kamienia polnego przewidziano do wykonania z materiału rozbiórkowego. Nawierzchnię należy wykonać na podłożu analogicznym jak w pkt. a).

d) Zjazdy gruntowe. Pozostałe zjazdy do posesji, pozbawione obecnie nawierzchni utwardzonej otrzymają nawierzchnie z dolomitowego kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości min. 10 cm.

Krawędzie wszystkich zjazdów na połączeniu z jezdnią drogi zostaną wyokrąglone łukami o promieniach R=3.00 m.

Pobocza z kruszywa łamanego. Pobocza drogi w ramach przebudowy zostaną wzmocnione warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm. Szerokość poboczy z kruszywa wyniesie 0.75 m. Spadek poprzeczny tych poboczy będzie wynosił 6.0 %.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej istniejący system odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego nadal będą odprowadzane powierzchniowo poprzez pobocza w pasie drogi, do istniejących rowów odparowujących.

W ramach inwestycji poprawa działania odwodnienia zostanie uzyskana poprzez:

- Oczyszczenie z zarośli i chwastów istniejących rowów odparowujących.

- Podwyższenie poziomu korony drogi o około 8 cm.

- Uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych jezdni i poboczy, umożliwiających sprawny odpływ wody z korony drogi.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Kolizje. Przewiduje się, że w ramach likwidacji kolizji zostanie wykonana regulacja wysokościowa i ewentualna wymiana zasuw (skrzynek) zaworów wodociągowych występujących w obrębie krawędzi jezdni i poboczy. Prace należy wykonać pod nadzorem właściwych służb gminnych.

Oznakowanie pionowe. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziano wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków: A-7, E-17a (Węgrzynowice-Modrzewie), E-18a, D-42 i D-43 z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 116061E w m. Węgrzynowice - Modrzewie z uwagi na rodzaj, długość (1.35 km) i usytuowanie, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania planowanej przebudowy drogi obejmie wyłącznie pas drogowy drogi gminnej i jego bezpośrednie sąsiedztwo w promieniu kilku metrów. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu materiałów brukarskich			- do 100 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT							- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b